	全新抗菌添加剂为塑料提供持久保护 

	

	

	

	

	　　美国宾夕法尼亚州匹兹堡市2008年4月1日讯：BIOSAFE, Inc.公司宣布，该公司采用聚合物专利技术，已经开发出全新的塑料抗菌添加剂，为塑料提供持久保护，成本远低于传统的银基添加剂，而且消除了变色、透明度、重金属等常见问题。
　　根据与BIOSAFE的协议，美国明尼苏达州Winona市的复混料制造商RTP Co.将以母料的形式向全球供应塑料抗菌添加剂。 　
　　该公司指出，这种新型塑料抗菌添加剂的商品名为BIOSAFE，能够防止因细菌、霉菌和真菌导致的污渍和降解，并且不会因为添加剂从塑料内离析或从塑料表面脱落而降低最终塑料制品的安全性。这种BIOSAFE添加剂与高透明度树脂配合使用时，不会损害树脂的光学性能。
　　要取得有效的抗菌效果，塑料中使用BIOSAFE添加剂的投料比一般在0.2%至0.5%之间(该比例仅为抗菌添加剂自身的比例，不是母料的比例)。BIOSAFE负责业务开发的副总裁Donald J. Wagner II指出，按比例折算后，添加剂成本比广泛应用、基于银离子化学原理的传统塑料抗菌剂低33%，后者的投料比一般在1%左右。
　　Wagner指出：“BIOSAFE技术为延长日用和工业用塑料用品的使用寿命，也为满足医疗卫生界对医院和诊所的医疗用品不断提高的卫生清洁度要求，提供了一种具有环境可持续性的手段。BIOSAFE是一种无毒的聚合物，可以使塑料表面具有持久的抗菌性，消除了抗菌剂的浸出问题，同时又降低了对最终产品进行有效保护的成本。”
　　Wagner指出，BIOSAFE可在一至四小时内发挥作用，有效减少塑料表面的微生物，“与24小时的行业标准试验相比，发挥作用的速度要快得多。”
　　BIOSAFE供塑料使用的基本产品为HM 4100抗菌剂，供货形态为固态晶体粉末。此外，还提供使用BIOSAFE抗菌剂进行表面处理后的抗菌填料，包括中空或实心玻璃微珠、硅胶粉或硅藻土。BIOSAFE的产品可采用标准的混合及复混方法加入塑料内。
　　BIOSAFE产品不含挥发性有机化合物、重金属、砷或多氯酚。毒性试验表明，产品与皮肤接触没有刺激性，也不会导致过敏。BIOSAFE化学抗菌剂已经获得美国联邦食品药品管理局批准为医疗器械改进用品，并获准使用美国环保局EPA标识。
　　BIOSAFE产品的基本成分长期以来一直用于抑制纺织品的微生物生长，但是到目前为止只有液体溶液的形式，在聚合物加工方面没有用武之地。BIOSAFE利用有机功能团硅烷技术，将这种材料转化为具有热稳定性、可用于挤出和注射成型加工的晶体粉末。BIOSAFE抗菌添加剂与任何普通的树脂混合后进行常规的热塑加工，在聚合物结构内部的层次上与基体树脂结为一体，因此最终产品具有持久的抗菌性。
　HM 4100中抗菌成分具有专门设计的结构，可以刺穿和破碎细胞壁。相比之下，传统的抗菌成分是通过浸入细胞内部来杀死细胞，会参加代谢，干扰关键的生命过程。目前已经证明，这种传统的作用模式会导致微生物体的变异和适应性变化，对抗菌剂产生抵抗作用。BIOSAFE的产品可避免此问题。
　　BIOSAFE的产品可望用于各种可能因微生物体而造成污渍、点蚀、变质和异味的日用品和工业用品。BIOSAFE, Inc.建议用该公司的新产品解决下列最终用途的特殊问题：
　　医疗器械和医疗环境内的表面。医院内的感染传播和出现对抗生素有抗药性的菌系，是全国公认的医疗卫生问题。BIOSAFE抗菌剂用于导管、伤口敷料和高接触率的环境表面，例如门把手和台面，有助于解决这个问题。
　　建筑用品。墙板、地面、屋顶敷面、室外地板和建筑的其他部位接触热和水分，容易滋生霉菌。根据保险业的估计，每年因霉菌引起的建筑用品损坏赔偿大大超过20亿美元。
　　人机界面设备，例如键盘、自动柜员机和机场的自助服务机，都有特殊的污染问题。计算机键盘上的微生物数量可能是马桶坐垫的60多倍，平均每平方英寸有3,300个细菌。自动柜员机等公用设备的表面带有对设备有害的微生物体的可能性更大。 


